REPÚBLICA DE CHILE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

GOF/PIM

PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.

Resolución Exenta N°

Santiago,

VISTOS:

Lo dispuesto en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el D.S. N° 39 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación; en el D.S. N° 252, de 1992, del Ministerio de Minería, que aprobó el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A; en la Resolución Exenta N° 862, del 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que da inicio al proceso de Revisión, Reformulación y Actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas; en el D.S. N° 10, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que declara zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 como concentración anual, zona latente por el mismo contaminante como concentración 24 horas, y como zona latente por material particulado respirable MP10, como concentración anual la zona geográfica que comprende las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, de la Región de Valparaíso; en la Resolución Exenta N° 573, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 04 de agosto 2015, que dio inicio al proceso de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 como concentración anual y al de prevención como concentración diaria y por MP10 como concentración anual, para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, y ordenó su acumulación al proceso citado anteriormente, y en la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

Que, el D.S. N°252, de 1992, del Ministerio de Minería, aprobó el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A;

Que, por Resolución Exenta N°862, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, se dio inicio al proceso de revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, cuya zona saturada respectiva fue declarada previamente mediante el D.S. N°346, de 1993, del Ministerio de Agricultura;

Que, mediante el D.S. N°10, del 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, se declaró a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 como concentración anual, zona latente por el mismo contaminante como concentración 24 horas, y como zona latente por material particulado respirable MP10, como concentración anual;

Que, mediante la Resolución Exenta N° 573, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, se dio inicio a la elaboración del Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5, para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, mediante la Resolución Exenta N° 573, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, y ordenó su acumulación al proceso con el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas;

Que, las características geográficas y meteorológicas de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví determinan condiciones que favorecen la formación y acumulación de contaminantes, especialmente durante la época invernal, situación que obliga a implementar medidas de control en todos los sectores regulados, de forma tal de alcanzar y mantener las reducciones necesarias para lograr el cumplimiento de las normas de calidad del aire vigentes;

Que, de acuerdo a los estudios realizados las principales fuentes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví son la industria y las fuentes de área. Los mismos antecedentes destacan la importancia de las fuentes de contaminación como son las emisiones asociadas a las emisiones evaporativas de compuestos orgánicos volátiles y las quemas agrícolas, entre otras;

Que los antecedentes internacionales indican la importancia del control del material particulado, teniendo en consideración elementos como el tamaño de las partículas y su toxicidad, por su relación con el impacto sobre la salud;

Que, en base a todos los antecedentes recopilados, se elaboró un anteproyecto para una nueva reformulación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que incorpora al material particulado MP2,5, documento en el cual se plasmaron los principales lineamientos, objetivos y acciones propuestas. En esta etapa de elaboración del anteproyecto se acompañaron estudios científicos, informes y otros antecedentes, los que debidamente agregados al expediente, permitieron confirmar que el Plan requería reformularse y perfeccionarse en diversas materias;

Que, según los antecedentes disponibles, se estimó necesario priorizar las acciones del Plan en el control de las emisiones directas de material particulado provenientes principalmente de procesos de combustión y profundizar las medidas de reducción de emisiones de los precursores de material particulado secundario. Además, se consideró conveniente mejorar las capacidades institucionales de coordinación y gestión para obtener una implementación eficaz de las medidas del Plan y su complementación con otros planes y políticas afines;

Que, en el proceso de reformulación del Plan se procedió a la consulta ciudadana, de acuerdo a los mecanismos establecidos por la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en adelante indistintamente Ley N° 19.300;

Que, se implementaron correcciones al anteproyecto de forma tal de hacerse cargo de las principales observaciones recibidas en el proceso de consulta, con lo cual la actualización quedó estructurada en base a las medidas que se determinaron necesarias y factibles de implementar. Las principales medidas propuestas están orientadas al control de las emisiones de las fuentes de área y metas de reducción de emisiones en la industria. Complementariamente, en los ámbitos que no se dispone de los antecedentes suficientes para establecer regulaciones en el presente Decreto, se definen acciones programáticas orientadas a realizar los estudios necesarios y la coordinación institucional que se requiera para elaborar propuestas regulatorias que puedan ser incorporadas en acciones futuras;

Que, por su parte, tanto el Consejo Consultivo Regional, como el Consejo Consultivo Nacional y la Secretaría Regional del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, en adelante SEREMI del Medio Ambiente, conocieron, emitieron opinión e informaron respecto del texto del anteproyecto;

Que, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el proyecto definitivo del PPDA, mediante Acuerdo N°xx de xx de xxx de xxxx; y

Que, finalmente, el plan de prevención y descontaminación es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona latente o saturada por uno o más contaminantes.

RESUELVO:

- Apruébese el anteproyecto del Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en adelante el “Plan”, que es del siguiente tenor:

ANTEPROYECTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES GENERALES

Artículo 1: El presente Plan de Prevención y Descontaminación, en adelante el Plan, regirá en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví y tiene como objetivo cumplir con las normas primarias de calidad ambiental de aire vigentes, asociadas a los contaminantes material particulado respirable MP10, material particulado fino respirable MP2,5, en un plazo de 6 años.

Artículo 2: Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica se indican a continuación:

I.1 Antecedentes Normativos

El D.S. N°252, de 1992, del Ministerio de Minería, aprobó el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A.

Por Resolución Exenta N°862, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, se dio inicio al proceso de revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, cuya zona saturada respectiva fue declarada previamente mediante el D.S. N°346, de 1993, del Ministerio de Agricultura.

Mediante el D.S. N°10, del 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, se declaró a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 como concentración anual, zona latente por el mismo contaminante como concentración 24 horas, y como zona latente por material particulado respirable MP10, como concentración anual.

Una vez declarada zona saturada y latente las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví por material particulado y según lo establecido en el Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación, se dio inicio a la elaboración del Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5, para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, mediante la Resolución Exenta N° 573, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, la cual ordena acumular el proceso con el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, los que continúan como un solo procedimiento.

I.2 Antecedentes y Descripción de la Zona saturada

I.2.1  Características Geográficas

La zona geográfica a la que aplica el Plan, comprende las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, ubicadas en la región de Valparaíso. La población total, proyectada al año 2013, es de 109.931 habitantes para estas tres comunas.

Según el informe de “Estadísticas Comunales, Tercera Publicación 2014” del Ministerio de Desarrollo Social y su proyección de población a junio del 2013, la comuna de Puchuncaví posee una superficie de 300 Km2 y una población de 16.842 habitantes. Por su parte, la comuna de Quintero posee una superficie de 148 km2 y una población de 26.567 habitantes y la comuna de Concón posee una superficie de 76 km2 y una población de 66.522 habitantes, siendo esta comuna la que posee la mayor densidad poblacional, con 875,3 habitantes/km2, mientras que Puchuncaví, posee la menor densidad poblacional con 56,1 habitantes/km2.

Las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero, se ubican en la costa de la región de Valparaíso, en el territorio que se encuentra al norte de la conurbación que conforman en el eje norte-sur Valparaíso, Viña del Mar. Si bien la comuna de Concón es un territorio separado de Quintero solo por el Río Aconcagua, existe una conurbación como consecuencia del desarrollo y ampliación del parque industrial de ambas comunas.

I.2.2  Antecedentes Meteorológicos

Las redes de vigilancia existentes en la zona saturada como consecuencia de compromisos de seguimiento impuestos por distintos instrumentos de gestión ambiental y cuyas estaciones cuentan con su respectiva Resolución de representatividad poblacional para material particulado y gases, registran además parámetros de calidad y meteorología. La distribución de estas estaciones, permiten tener una importante cobertura de monitoreo en la zona saturada. Por otra parte, desde la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación Ventanas en el año 1992, se han desarrollado diversos estudios que han permitido definir aspectos meteorológicos que inciden en la dispersión de los contaminantes atmosféricos y la remoción del material particulado.

El análisis de la meteorología en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (velocidad y dirección del viento, radiación solar, humedad relativa, y temperatura), permite constatar la existencia de un territorio complejo debido a que la variabilidad meteorológica está fuertemente modulada por efectos térmicos (brisas valle/montaña y mar/tierra). La zona costera posee un clima templado cálido con lluvias invernales, con temperaturas moderadas, sin nieve y casi sin heladas. Este clima alcanza incluso los valles, caracterizándose por una gran cantidad de

nubosidad que se observa todo el año, con mayor intensidad en invierno, asociada a nieblas y lloviznas. La precipitación media anual oscila entre 200 a 300 mm, alcanzando hasta 400 mm en la zona del río Aconcagua. La temperatura y humedad están influenciadas por el dominio marítimo de la zona, dando paso a precipitaciones en forma de lluvia y neblinas de baja altura que llegan hasta la vertiente occidental de la cordillera de la costa.

La condición de interface tierra-agua es la que genera la capa límite interna termal (CLIT), produciendo una transición de atmósferas estables sobre la zona marina e inestables en el territorio. Al ubicarse fuentes industriales emisoras de contaminantes a la atmósfera en la zona costera, en conjunto con la CLIT, se produce el fenómeno denominado “fumigación costera”. Dado que la mayor parte de la población de las comunas se ubica justamente en la zona Costera, se espera que se produzca el fenómeno de fumigación costera, en aquellas zonas donde existan emisiones de chimeneas, principalmente en Puchuncaví con las emisiones de las termoeléctricas y la fundición de cobre, y en Concón con las emisiones de las chimeneas del proceso de la planta de ENAP Refinerías Aconcagua. Esta condición generaría mayores concentraciones de contaminantes afectando no solo  la salud de la población sino además los recursos silvoagropecuarios.

La modelación meteorológica ha permitido conocer el comportamiento de las variables meteorológicas, y en particular el movimiento de las masas de aire (campos de viento), y la distribución espacial de la altura de mezcla en toda el área de aplicación del Plan, donde se observa que en períodos nocturnos se esperan inversiones térmicas de superficie y por tanto bajos desarrollos de la capa de mezcla, lo cual implica un menor volumen donde se mezclan los contaminantes, mientras que a medio día, la capa se levanta permitiendo una mayor dilución de las emisiones y por tanto una menor concentración. Existe un patrón estacional con menores desarrollos de la capa de mezcla durante los meses de invierno, que implica mayores concentraciones de MP2,5 en los meses de junio y julio.

I.3  Antecedentes de Calidad del Aire

El sistema de vigilancia de calidad del aire en el territorio comenzó a funcionar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º transitorio del D.S. Nº185, de 1991, del Ministerio de Minería, en virtud del cual el Complejo Industrial Ventanas, constituido entonces por ENAMI, actual CODELCO División Ventanas y CHILGENER (actual AES GENER S.A.), debió implementar una red de monitoreo continuo para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable en la zona circundante al complejo industrial. Esta red, con la cual se monitoreaba el comportamiento de la calidad del aire de acuerdo a lo establecido en el Plan, estaba compuesta por cinco estaciones, las cuales se ubican en el sector La Greda, Los Maitenes, sector Sur del complejo industrial, Sector Valle Alegre y Puchuncaví. Posteriormente y como resultado de los compromisos y exigencias estipuladas en las correspondientes Resoluciones de Calificación Ambiental, se incorporan otras estaciones de monitoreo entre ellas, en el año 2000, la red de monitoreo perteneciente a ENAP Refinerías Aconcagua. Actualmente la zona saturada cuenta con una importante cobertura de monitoreo cuyas estaciones se encuentran distribuidas en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Para efectos de la elaboración de este Plan, se consideraron los registros de calidad del aire de 11 estaciones de monitoreo pertenecientes a la Red CODELCO División Ventanas-AES GENER y la Red ENAP. Las estaciones cuentan con representatividad poblacional para material particulado (MP10), material particulado fino respirable (MP2,5), SO2 y NOx, según las resoluciones de la SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso.

Las mediciones efectuadas en dichas estaciones monitoras de calidad del aire, validadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso hasta el año 2012 y por la Superintendencia del Medio Ambiente el 2015, permiten concluir que la norma de calidad primaria para material particulado respirable fino respirable MP2,5 como concentración anual, para el promedio del período trianual de los años 2012, 2013 y 2014 presentó una condición de saturación.

I.4  Metas de calidad del aire

Es necesario incorporar nuevas medidas de control de emisiones para material particulado y gases, de acuerdo a las reducciones requeridas para cumplir con las metas de calidad del aire del Plan en los plazos propuestos.

La meta del Plan es cumplir las normas de calidad tanto para MP10 y MP2,5 disminuyendo las concentraciones existentes, en un plazo de 6 años desde la entrada en vigencia del presente Decreto. Por otra parte, el control de emisiones de dióxido de azufre (SO2) se justifica por el aporte que tiene en la formación de aerosoles secundarios, que incide directamente la fracción fina del material particulado MP2,5. Cabe señalar que para efectos del cálculo del porcentaje de reducción de emisiones con las medidas establecidas en el presente Plan, se consideró la información del escenario base del periodo 2014.

Dicho cálculo, se estima en base a la reducción requerida para el cumplimiento de la normativa de calidad del aire (µg/m3), sobre la base total de concentraciones a reducir. Es decir, la diferencia entre las concentraciones del periodo base y el valor de la meta establecida en el plan.

Para ello, se tomó como referencia, la concentración reportada el periodo base de una de monitoreo clasificada como de representatividad poblacional, con el valor más alto de acuerdo respecto de la norma vigente. En este caso, la estación de referencia corresponde a la estación Concón.

A continuación se indica el estado de cumplimiento de tales metas.

- I.4.1  Metas para material particulado

La tabla siguiente, muestra el resumen de las metas de calidad del aire para material particulado MP10 y MP2,5, de acuerdo a la normativa vigente:

Tabla 1: Metas y valores anuales y trianuales para MP10 y MP2,5 y su superación de norma al año 2014.

| CONTAMINANTE | NORMA µg/m3 | PERÍODO | VALOR 2014 µg/m3 | META PLAN µg/m3 | REDUCCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | µg/m3 | % |
| MP10 | 150 | diario | 69 | cumple | cumple | cumple |
| MP10 (*) | 50 | anual | 43 | 39 | 4 | 9% |
| MP2,5 | 50 | diario | 47 | 40 | 7 | 15% |
| MP2,5 (*) | 20 | anual | 20,3 | 16 | 4,3 | 21% |

(*) Promedio trianual.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente

- I.4.2  Indicadores

Si bien las metas indicadas guardan relación con el cumplimiento de la normativa vigente para calidad del aire, existe además un conjunto de indicadores que pueden demostrar que el grado de cumplimiento de las medidas del Plan tiene un efecto positivo en la calidad del aire.

Los siguientes indicadores orientados a la relación exposición-dosis de la población, pueden señalar que la población se verá menos expuesta a concentraciones de calidad del aire.

- Disminución de las concentraciones diarias máximas de MP2,5, percentil 98, para cada año.

- Disminución de las concentraciones trianuales de MP10 y MP2,5.

I.5  Inventario de emisiones

Con el inventario de emisiones es posible determinar la contribución de emisiones directas de material particulado y emisiones de gases precursores por sector, de manera de hacer un diagnóstico que permita establecer medidas para los distintos sectores acordes a su responsabilidad. En particular se tiene que las principales fuentes emisoras de MP y de  precursores de MP2,5 se presentan en la tabla 2, diferenciado por tipo de fuente el nivel de emisiones.

Tabla 2: Inventario de emisiones para la zona saturada de Concón, Quintero y Puchuncaví

| Tipo | FUENTE | EMISIONES BASE (t/año) |  |  | EMISIONES CON PLAN (t/año) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MP | SO2 | NOX | MP | SO2 | NOX |
| Puntual | AES GENER | 1.033 | 15.275 | 10.317 | 700 | 10.600 | 10.000 |
|  | CODELCO DIVISIÓN VENTANAS | 390 | 14.799 | n/a | 300 | 14.000 | n/a |
|  | ENAP | 1.103 | 2.148 | 1.475 | 656 | 1.600 | 1.350 |
|  | Otras puntuales (DS 138) | 255 | 178 | 979 | 255 | 178 | 979 |
|  | Sub Total | 2.781 | 32.400 | 12.771 | 1.911 | 26.378 | 12.329 |
| Areal (*) | Urbana Puchuncaví | 20,8 | 0,4 | 3,4 | 20,8 | 0,4 | 3,4 |
|  | Urbana Quintero | 18,6 | 0,4 | 4,2 | 18,6 | 0,4 | 4,2 |
|  | Urbana Concón | 24,5 | 0,3 | 8,3 | 24,5 | 0,3 | 8,3 |
|  | Transporte Puchuncaví | 10 | 2,2 | 366,3 | 10 | 2,2 | 366,3 |
|  | Transporte Quintero | 3,7 | 1,2 | 152,2 | 3,7 | 1,2 | 152,2 |
|  | Transporte Concón | 21,9 | 5 | 619,5 | 21,9 | 5 | 619,5 |
|  | Acopios de CODELCO | 27,2 | 0 | 0 | 19,0 | 0 | 0 |
|  | Acopios de AS GENER | 5,5 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 |
|  | Acopios Puerto Ventana | 12,3 | 0 | 0 | 8,6 | 0 | 0 |
|  | Acopio Planta Cementera | 0,5 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 |
|  | Canchas deportivas | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
|  | Plantas de áridos | 8,8 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 |
|  | Sub Total | 153,8 | 9,5 | 1153,9 | 135,3 | 9,5 | 1153,9 |
| TOTAL EMISIONES t/año |  | 2.935 | 32.410 | 13.925 | 2.046 | 26.388 | 13.483 |

(*) Se considera la reducción de MP producto de cubrir todas las correas, chutes encapsulados, minimización MP en el transporte de materiales y mejoras en el almacenamiento de los graneles.

Como consecuencia del análisis de la información indicada, se establece que las mayores fuentes emisoras de la zona corresponden a ENAP Refinerías Aconcagua, AES GENER y CODELCO División Ventanas, además de otras fuentes puntuales con aportes porcentualmente menores.

En las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví se emplazan distintas actividades económicas que aportan a las emisiones de material particulado y los gases precursores en la formación de material particulado entre los que se destacan: La Planta Gas Natural Licuado (GNL), la Planta Gasmar, la Central Térmica a gas natural/diesel Central Quintero y Colmito, también ENAP Refinerías Aconcagua, la Fundición y Refinería de cobre CODELCO División Ventanas, plantas de envasado de gas licuado, Industria Química BASF, las Centrales Térmicas a carbón de AES GENER S.A., la actividad portuaria del Puerto de Ventanas, OXIQUIM, GNL Quintero. Estos conforman el principal centro portuario de transferencia de graneles líquidos y sólidos como granos, Clinker, combustible, asfaltos, concentrados de cobre y otros minerales además de productos químicos, Gas natural y Petcoke. También coexisten otras instalaciones de menor tamaño.

Figura 1 Distribución de emisiones de gases precursores de material particulado fino respirable desde fuentes puntuales

Fuente: Estudio “Evaluación de medidas costo efectivas para revisar y reformular el Plan de Ventanas”, GEOAIRE, noviembre 2015

Figura 2 Distribución de emisiones de MP desde fuentes Puntuales

Fuente: Estudio “Evaluación de medidas costo efectivas para revisar y reformular el Plan de Ventanas”, GEOAIRE, noviembre 2015

Las Figuras 1 y 2 presentan las emisiones de gases precursores de MP2,5 y las emisiones de MP desde fuentes puntuales, considerando para ello, la información declarada durante los periodos 2013 y 2014 por las distintas fuentes como parte del cumplimiento a las exigencias establecidas en las distintas Normativas e Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables, además de información complementaria solicitada al sector, durante el proceso de la elaboración del presente Plan.

I.6  Beneficios y costos del Plan

El Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación, dispone que el Plan deba contener en su etapa de Anteproyecto un Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES), el cual evaluó los costos y beneficios de las medidas establecidas en el Plan.

Para la evaluación del AGIES se consideraron 4 escenarios de emisión proyectados al futuro, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de calidad del aire, incluso en las condiciones más desfavorables. Por lo anterior, el escenario 1 corresponde básicamente a las condiciones de emisión observadas durante el año base; el escenario 2 considera que las empresas operan con los niveles de concentración observados el año 2013, pero aumentan su disponibilidad al máximo (98%); el escenario 3 supone que se emite el máximo de concentración permitida o incluso por sobre ese nivel si se registró un nivel más alto para el año 2013, y el escenario 4 considera que se emite el máximo entre la concentración permitida y la observada, operando al máximo de disponibilidad.

En síntesis, los resultados del AGIES indican que las medidas de reducción de emisiones propuestas en el anteproyecto permitirían cumplir la norma anual de MP2,5 entre los años 2017 y 2022, dependiendo del escenario evaluado según muestra la figura siguiente:

Figura 3 Reducción concentración anual MP2,5.

Fuente: Elaboración propia AGIES del Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví

La reducción de la concentración anual para MP2,5 alcanza el objetivo propuesto por la norma anual de 20 μg/m3 para los escenarios 1 en el año 2017, escenario 2 el año 2021 y escenarios 3 y 4 el año 2022. El escenario 4 constituye el escenario más desfavorable donde la concentración se aproxima a los límites de la norma.

Los resultados de la reducción de concentraciones que debido a medidas en cada empresa o sector, se ven en la tabla 3. Estos valores indican que casi todos los sectores aportan en cierta medida a la reducción de emisiones, pero que las medidas de reducción para ENAP y AES GENER aportan en mayor proporción a las reducciones del Plan. La reducción de concentraciones debido a la implementación del anteproyecto se representa mediante el símbolo ∆.

Tabla 3: Reducciones en concentraciones del Plan por empresa o sector y medida

Fuente: Elaboración propia AGIES del Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.

Las reducciones obtenidas a partir de implementación de las medidas del Plan, generarán beneficios tales como la reducción de los casos de mortalidad y reducción de efectos adversos en la salud humana, con la consecuente disminución de costos en el sistema de salud. Adicionalmente, la reducción de material particulado posee otros beneficios no cuantificados en este análisis como la mejora en la visibilidad, disminución de efectos negativos en la biodiversidad y ecosistemas, mejoras en la percepción general y la actividad turística en particular y calidad de vida de la población, entre otros.

En la tabla 4 se observa que es posible evitar entre 45 a 100 casos de mortalidad prematura asociada a contaminación atmosférica entre el 2017 y 2023, dependiendo del escenario evaluado. Adicionalmente se muestran otros eventos evitados atribuibles a la reducción de contaminantes:

Tabla 4: Casos evitados Plan (2017-2030)

Fuente: Elaboración propia AGIES del Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.

Los beneficios valorizados con la aplicación de las medidas del Plan, se estiman entre los US$19,3 - 43 millones, para un horizonte de evaluación de 14 años. Es importante destacar que la mayoría de estos beneficios son atribuibles a la disminución de casos de mortalidad.

De acuerdo al análisis efectuado en el AGIES, los costos asociados a la implementación del Plan, considerando un horizonte de evaluación de 14 años, varían entre 2,5 y 43 millones de dólares, dependiendo del escenario evaluado.

Considerando los resultados evidenciados, se obtiene que la implementación de este Plan tiene una razón beneficio-costo que va entre 1 y 9,9 dependiendo del escenario evaluado según muestra la figura siguiente.

Figura 4 Beneficios y costos del Plan

Fuente: Elaboración propia AGIES del Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví

Los mayores costos del Plan son atribuibles al escenario 2 y al escenario 4. Ambos escenarios consideran una condición de operación alta, mientras que los menores costos corresponden al escenario 1 y 3 que consideran la operación actual.

CAPÍTULO II: DEFINICIONES

Artículo 3:  Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por:

Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua mediante la acción del calor.

Caldera existente: aquella caldera que se encuentre registrada ante la SEREMI de Salud con fecha anterior a la publicación del Plan.

Caldera nueva: aquella caldera que se encuentre registrada ante la SEREMI de Salud con fecha posterior a la publicación del Plan.

Cogeneración: corresponde a aquel proceso de producción de dos o más formas de energía útil a partir de una fuente primaria, aumentando significativamente la eficiencia térmica global.

Condiciones normales (N): corresponde a una condición donde la temperatura es de 25 grados Celsius (°C) y la presión es de 1 atmósfera (atm).

Confinamiento o recintos confinados controlados: Obra de Ingeniería estructural basada en Mejoras Técnicas Disponibles reconocidas para el almacenamiento de graneles sólidos como silos, galpones, bodegas u otros cuyo fin es evitar las emisiones difusas de partículas  desde su interior hacia la atmosfera.

Eficiencia de calderas: corresponde a la relación entre la potencia útil cedida al fluido portador de calor y el consumo calorífico de la caldera, expresada como porcentaje, donde se entenderá como potencia útil, a la cantidad de calor útil transmitida al agua por la caldera por unidad de tiempo y se entenderá como consumo calorífico a la cantidad de energía por unidad de tiempo aportada por el combustible a la cámara de combustión de la caldera, expresada en función del poder calorífico inferior del combustible.

Establecimiento: Para efectos del Plan, se entenderá por establecimiento a los recintos o locales vinculados a un mismo proceso productivo en el que se realiza una o varias actividades económicas, que producen una transformación de la materia prima o materiales empleados, que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado; o que no produciendo una transformación en su esencia, dan origen a nuevos productos; y que en este proceso originan emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes; así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas, realizadas o no en el mismo emplazamiento y que puedan tener repercusiones sobre la generación de emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes.

Graneles sólidos: Se considerarán graneles sólidos aquellos productos que son almacenados o transportados en camiones, bodegas de buques, cintas u otro medio de transporte, sin envases o embalaje en forma homogénea bajo aspecto de material suelto y que pueden ser manipulados en forma directa o continua.

Potencia térmica nominal: corresponde a la potencia máxima de la caldera, informada por el fabricante, que puede suministrar un equipo en funcionamiento continuo, ajustándose a la eficiencia declarada por el fabricante.

Sistema de Recuperación de Azufre (SRA): Instalación empleada para transformar compuestos de azufre en azufre elemental u otro, que al ser recuperado deja de emitirse a la atmósfera.

Sistema de la caldera: Se refiere a los componentes de la caldera y componentes conectados directamente a los sistemas de utilización de la energía, tales como, sistemas de agua de alimentación, sistema de aire de combustión, sistemas de combustible (incluyendo quemadores), sistemas de purga, sistemas de control de combustión, sistemas de vapor y los sistemas de retorno de condensado, entre otros.

Plan de contingencia: Para efectos del capítulo de Plan de contingencias, se entenderá por dicho término como una situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes con base en el monitoreo de la calidad del aire, cuando se presenta una concentración de contaminantes derivado de las actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud de la población.

Tiempo Real: Es el dato real u operacional obtenido de manera automática por un sistema de adquisición de datos desde una estación de monitoreo y el cual es transmitido al  sistema de monitoreo ambiental del mandante o propietario sin intervención de terceros y se obtiene como el cálculo del promedio de los datos integrados en una hora para cada variable medida.

CAPÍTULO III:  FUENTES ESTACIONARIAS

III.1  Regulación de Calderas

Artículo 4. Las calderas existentes y nuevas, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión que se establecen en la siguiente tabla:

Tabla 5: Límites de emisión Calderas nuevas y existentes.

| - Potencia Térmica Nominal de la caldera | - Límite máximo MP (mg/m3N) |  | - Límite máximo SO2 (mg/m3N) |  | - Límite máximo NOx (ppm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera existente | Caldera nueva | Caldera existente | Caldera nueva | Caldera existente | Caldera nueva |
| ≥ 75 kWt y < 1 MWt | NA | 50 | NA | 100 | NA | 100 |
| ≥ 1 MWt y < 20 MWt | 50 | 50 | 200 | 50 | 650 | 200 |
| ≥ 20 MWt | 30 | 30 | 50 | 20 | 500 | 200 |

N.A.: No aplica

El cumplimiento de los límites máximos de emisión se verificará en el efluente de la fuente emisora, el que puede considerar una o más unidades generadoras.

- Plazos de cumplimiento

a.	Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias dispuestas en el presente artículo, desde la fecha de inicio de su operación. Se entenderá como caldera nueva aquella que entró en operación el día de entrada en vigencia del Plan o con posterioridad.

b.	El plazo de cumplimiento para las calderas existentes será de 24 meses contados desde la fecha de publicación del presente Plan. Se entenderá como caldera existente aquella que entró en operación antes de la entrada en vigencia del Plan.

- Para efectos de cumplir con lo señalado en las letras a) y b), La SEREMI de Salud deberá informar a la Superintendencia en un plazo de 60 días corridos de publicado el Plan, el listado de las calderas ubicadas en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví y que fueron registradas en la SEREMI de Salud de acuerdo al D.S N° 10 del 2012 del Ministerio de Salud, con anterioridad al día de publicación del Plan en el Diario Oficial.

- Excepciones de cumplimiento

- Calderas reguladas por la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, D S N° 13/2011 Ministerio del Medio Ambiente.

- Calderas con menos del 30% de las horas anuales de operación, demostrable ante la Superintendencia del Medio Ambiente conforme al procedimiento que este organismo establezca.

- Se eximen de los límites de emisión para MP, aquellas calderas de potencia mayor o igual a 75 kWt y menor a 20MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. Se eximen de los límites de emisión para SO2, aquellas calderas que demuestren utilizar combustible en estado líquido o gaseoso con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (partes por millón). Para ello, el titular deberá enviar en enero de cada año, un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente, que dé cuenta de tales condiciones.

- Se eximen de los límites de emisión para SO2, aquellas calderas que cogeneran, siempre y cuando el titular demuestre una eficiencia térmica superior al 75%. Para ello, el titular deberá enviar en enero de cada año, un informe a la Superintendencia.

Artículo 5  Corrección de los valores medidos de emisión en chimenea:

- Calderas que utilizan algún combustible sólidos, es de un 6% de oxígeno

- Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos, es de 3% de oxígeno.

Artículo 6. La evaluación del cumplimiento de los límites de emisión se hará en base a las horas de operación anual de cada caldera y a las concentraciones y caudales medidos.

Artículo 7. Para dar cumplimiento al artículo 4, las calderas nuevas o existentes cuya potencia sea mayor o igual a 75kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP, SO2 y NOx de acuerdo a los protocolos de la Superintendencia del Medio Ambiente, con la periodicidad establecida en la Tabla 12 siguiente:

Tabla 6: Periodicidad mediciones discretas por tipo de calderas

| - Tipo de combustible | - Frecuencia de medición |
| --- | --- |
| Líquido | Cada 12 meses |
| Sólido | Cada 6 meses |
| Gas | Cada 12 meses (se exime de medir MP) |

Las mediciones deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Los informes deberán ser remitidos a dicha Superintendencia en los plazos que ésta determine. De la misma forma, la Superintendencia podrá requerir que se informe en otros periodos y frecuencias sobre los mismos u otros contaminantes o parámetros de interés.

Artículo 8. Las calderas nuevas y existentes, de potencia menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt, deberán disponer de instrumentación industrial y/o adecuación necesaria para cuantificar variables que permitan estimar sus emisiones anuales. Las variables a considerar son: (i) consumo de combustible, (ii) caudal, (iii) horas de operación mensual y (iv) otras que permitan estimar adecuadamente el nivel de actividad de las fuentes y sus emisiones, que definirá la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo de 6 meses contados desde la publicación del Decreto que apruebe el Plan en el Diario Oficial, mediante los correspondientes protocolos. Esta instrumentación deberá acreditar el monitoreo continuo de esta información y su registro en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Los titulares de calderas existentes dispondrán de un plazo de 24 meses para dar cumplimiento a esta exigencia a contar de la entrada en vigencia de los protocolos de la Superintendencia del Medio Ambiente. Para las calderas nuevas, la exigencia será a contar de la vigencia de los protocolos que dicte la Superintendencia del Medio Ambiente según lo indicado en el inciso anterior.

Artículo 9: Las calderas de potencia térmica mayor o igual a 20 MWt, deberán implementar un sistema de monitoreo continuo para acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO2, según corresponda.

Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente o en su defecto un sistema público-privado, de acceso libre al público  y fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 10. Con el objeto de tener un catastro actualizado de calderas afectas y acotar el universo de fuentes reguladas por la aplicación del Plan, en un plazo de 3 meses contados desde la publicación del Decreto que aprueba el Plan en el Diario Oficial, todos los titulares de establecimientos que cuenten con calderas en el territorio de la zona saturada, deberán enviar una carta a la SEREMI del Medio Ambiente, declarando el o los tipos de calderas con los que cuentan. Dicha declaración deberá incluir: N° de calderas, identificación de cada caldera, potencia térmica en KWt o MWt, tipo de combustible, horas de operación anual en los últimos dos años por cada combustible, emisiones de MP, SO2 y NOx medidas en los últimos dos años, georreferenciación de las calderas y número identificación de dichas fuentes y el código de establecimiento respectivo en RETC. Se eximen de este artículo las calderas reguladas por la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, D.S. N° 13, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, ya que se encuentran obligadas a declarar sus calderas por esta norma.

Cumplidos los tres meses indicados en el inciso anterior, la SEREMI del Medio Ambiente enviará a la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo no superior a 2 meses, la información consolidada y sistematizada para efectos de su respectiva fiscalización.

III.2  REGULACIÓN ASOCIADA CODELCO DIVISIÓN VENTANAS

Artículo 11. De los límites de Emisión: CODELCO División Ventanas deberá cumplir con los siguientes límites máximos de emisión para dióxido de azufre y material particulado:

Tabla 7: Límite máximo de Emisiones  para CODELCO División Ventanas

| EMISIONES DE SO2 (t/año) | EMISIONES DE MP (t/año) |
| --- | --- |
| 14.000 | 300 |

- Las emisiones de SO2 y MP señaladas en la tabla 12, son establecidas considerando la máxima capacidad de fusión de 446.000 ts/año de concentrado también denominada “tasa de fusión instantánea”, para un periodo de un año calendario sin mantención general anual.

Para efectos del presente artículo, la tasa de fusión instantánea se estima mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

R: Número de reparaciones en caliente = 2

N: Número días de reparación en caliente = 3

Ts: Tiempo de soplado medio mensual: 94%

Tf: Tasa de fusión (capacidad de inyección de carga nueva, sin material de reproceso): 55 ts/hora.

D: Días de reparación de los convertidores, generalmente 3 días cada hito de reparación

- La emisión de MP en t/año de la tabla 7, corresponde a la suma entre las emisiones medidas en chimenea y las emisiones fugitivas determinadas por factores de emisión.

- Simultáneamente, la fundición de CODELCO División Ventanas deberá cumplir con los límites máximos de emisión en chimenea establecidos en el D S. N° 28 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico.

Artículo 12. De los Plazos de cumplimiento: CODELCO División Ventanas dispondrá de un plazo de 4 años contados desde la fecha de publicación del Presente Decreto en el Diario Oficial para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos.

Artículo 13. Plan de Monitoreo, Mediciones, Balances y Verificación de Cumplimiento de las Medidas para Material Particulado en CODELCO División Ventanas

- Las emisiones de material particulado continuarán siendo determinadas semestralmente mediante mediciones Isocinéticas en chimenea para verificar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la tabla 12 del presente Decreto. Sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 14 sobre los plazos de cumplimiento, las emisiones fugitivas deberán estimarse desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial y presentarse en un anexo del segundo informe semestral.

Las mediciones deberán ser realizadas por entidades autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. De la misma forma, dicha Superintendencia podrá requerir que se informe en otros periodos y frecuencias sobre los mismos u otros contaminantes o parámetros de interés.

- Las campañas de mediciones isocinéticas se programarán para ser realizadas durante los meses de junio y diciembre. En caso que por razones justificadas en algún momento no puedan realizase en las fechas programadas, CODELCO División Ventanas deberá informar al menos con 15 días de antelación, a la Superintendencia del Medio Ambiente justificando la postergación con propuesta de nueva fecha la que no deberá exceder de 30 días más de lo programado.

- CODELCO División Ventanas deberá informar con al menos 15 días de anticipación mediante carta o por los medios que la Superintendencia del Medio Ambiente defina, las fechas que se realizarán las campañas de mediciones isocinéticas correspondientes.

- Los resultados de los muestreos isocinéticos deberán expresarse en base seca y medirse en las fuentes y condiciones de operación identificadas en la tabla 13 siguiente:

Tabla 8: Fuentes con mediciones isocinéticas CODELCO División Ventanas

|  | FUENTE / PROCESO | Condición Operacional de las mediciones | Resultado(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea principal C.P.S | Sin especificaciones adicionales | Promedio de 3 corridas |
| 2 | Secador | Salida | Promedio de 3 corridas |
| 3 | P. Acido | Sin especificaciones adicionales | Promedio de 3 corridas |
| 4 | H Eléctrico | Carguío salida Reducción salida Escoreo salida | Promedio de Caudal y Concentración ente las mediciones en condición de carguío, reducción y escoreo |
| 5 | Tolva 500 | Sin especificaciones adicionales |  |
| 6 | H. Refino a Fuego (RAF) | Carguío Fusión Reducción Moldeo | Promedio de Caudal y Concentración ente las mediciones en condición de carguío, fusión, reducción y moldeo |
| 7 | H. Basculante R.A.F | Carguío Oxidación Reducción Moldeo | Promedio de Caudal y Concentración ente las mediciones en condición de carguío, Oxidación, reducción y moldeo. |
| 8 | Calderas | Sin especificaciones adicionales | Promedio de 3 corridas |

- En aquellas fuentes en las que deba realizarse más de una medición en función de la condición operacional medida, la emisión final corresponderá a la emisión promedio de dichas mediciones.

- Sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente en el marco de las facultades que le otorga la Ley N°20.417, para efectos de verificar el cumplimiento de las medidas respecto del material particulado, los informes semestrales de mediciones Isocinéticas, deberán contener al menos los siguientes aspectos:

- Resultado de las mediciones de caudal (m3N/h) y material particulado (mg/m3N) que corresponderán a cada fuente identificada en la tabla 13.  Las condiciones normales (N), corresponden a 25° C y 1 atmósfera corregidos por oxígeno en base seca.

- Resumen de las horas de operación semestral de cada fuente medida y días de detención

- Toneladas métricas semestrales de concentrado procesadas.

- Resumen de las emisiones de material particulado en toneladas por semestre o por año según corresponda y toneladas de material particulado por toneladas de concentrado procesado.

- Anexo con planilla resumen de las horas de operación semestral bajo las condiciones de carguío, fusión, reducción, moldeo, oxidación, escoreo.

- Anexo con planillas de resultados de mediciones isocinéticas para cada corrida y condición de operación.

- El segundo informe correspondiente al segundo semestre de mediciones isocinéticas, deberá contener el resumen de las emisiones medidas en cada fuente para ambos semestres, además de un anexo con la estimación de las emisiones fugitivas definidas en el artículo 15, letra b) y  correspondientes al año en evaluación.

Artículo 14. Plan de Monitoreo, Mediciones, Balances y Verificación de Cumplimiento de las Medidas para Dióxido de Azufre en CODELCO División Ventanas

- CODELCO División Ventanas deberá en un plazo de un año contado desde la fecha de publicación del Plan, implementar, aprobar y validar el sistema de monitoreo continuo de emisiones de SO2 de caudal volumétrico en la chimenea principal, el cual deberá estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente. El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada por la Superintendencia del Medio Ambiente y estar disponible para la SEREMI del Medio Ambiente y SEREMI de Salud ambas de la Región de Valparaíso.

- CODELCO División Ventanas deberá mantener el sistema actual de información en línea de emisiones de SO2 en planta de ácido a disposición de la SEREMI del Medio Ambiente y la SEREMI de Salud, ambas de la Región de Valparaíso. Simultáneamente y en un plazo de 6 meses contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto que apruebe el Plan, deberá incorporar a este sistema, las mediciones de la chimenea principal, indicadas en la letra a) del presente artículo para efectos de Gestión de Episodios Críticos en el marco del Plan u otras normas de calidad que se vean afectadas.

- Así mismo, CODELCO División Ventanas deberá mantener el sistema o plataforma actual de acceso en línea y en tiempo real a los datos de calidad del aire de las estaciones en que conforman la Red CODELCO GENER.

- Respecto de las emisiones de Arsénico (As) y Azufre (S): CODELCO División Ventanas deberá dar cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 28 del 2013 Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, específicamente a lo señalado en su artículo 12 y artículo 16.

Artículo 15. Sobre los Informes y sus Plazos: CODELCO Ventanas deberá reportar a través de la plataforma RETC los informes de mediciones isocinéticas de material particulado y Balances de masa de Azufre y Arsénico señalados en los artículos 17 y 18 del presente Decreto, de acuerdo a lo establecido en el D.S N° 1 del 2013 del Ministerio del Medio Ambiente “Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC”, que den cuenta sobre el cumplimiento del presente Plan. Sin perjuicio de lo establecido en dicho Decreto, la información reportada por la fuente, deberá estar disponible para la Superintendencia del Medio Ambiente, SEREMI de Salud y SEREMI del Medio Ambiente, ambas de la Región del Valparaíso para futura revisión del Plan.

Los informes de monitoreos discretos de material particulado deberán ser reportados dentro de los 30 días corridos del mes siguiente a la realización de la medición.

Los contenidos y el formato de presentación de los informes de balances mensual y anual de SO2 y As serán establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente de acuerdo a los criterios y plazos definidos para el cumplimiento del D.S N° 28 del 2013 Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico.

III.3. REGULACIÓN ASOCIADA AL COMPLEJO TERMOELÉCTRICO VENTANAS DE AES GENER S.A

Artículo 16. El complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A  conformado por las centrales termoeléctricas: Central Ventanas S.A que integran Ventanas 1, Ventanas 2; Central Nueva Ventanas S.A y Central Campiche S.A; deberá cumplir con los siguientes límites máximos de emisión dióxido de azufre, material particulado y óxidos de nitrógeno:

Tabla 9: Límite máximo de emisiones para Complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A

| EMISIONES DE SO2 (t/año) | EMISIONES DE MP (t/año) | EMISIONES DE NOX (t/año) |
| --- | --- | --- |
| 10.600 | 700 | 10.000 |

Simultáneamente cada unidad de generación térmica deberá cumplir con los siguientes límites máximos de emisión para material particulado (MP) en chimenea:

Tabla 10: Límite máximo de concentración para material particulado en cada unidad generadora del complejo Termoeléctrico Ventanas

| Central Térmica | Límite máximo de concentración de MP mg/m3N |
| --- | --- |
| Ventanas 1 | 20 |
| Ventanas 2 | 20 |
| Central Nueva Ventanas | 30 |
| Central Campiche | 30 |

Las condiciones normales N corresponden a 25°C y 1 atmósfera. Los límites establecidos en la tabla anterior se considerarán como concentración promedio horaria.

Las emisiones de SO2 y MP señaladas en la tabla 9 siguiente son establecidas considerando la disponibilidad media de las Central Térmica registradas para el periodo 2013-2014  equivalente a un 98% de un año calendario y a caudales medios declarados para el mismo año base  según la siguiente tabla:

Tabla 11: Caudal promedio periodo base 2013-2014 y Caudal Nominal de las fuentes de combustión AES GENER

| Central Térmica | Caudal promedio m3/Nh | Caudal Nominal m3/Nh |
| --- | --- | --- |
| Ventanas 1 | 407.060 | 593.575 |
| Ventanas 2 | 787.838 | 904.45513 |
| Central Nueva Ventanas | 871.314 | 936.000 |
| Central Campiche | 856.800 | 936.000 |

Artículo 17. Sobre los Plazos de cumplimiento: El complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A, deberá cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 16  a dos años contados desde la publicación del Plan en el Diario Oficial.

Artículo 18. Plan de Monitoreo, Mediciones, Balances y Verificación de Cumplimiento de las Medidas para Dióxido de Azufre, Material Particulado y Óxidos de Nitrógeno en complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A

- Los datos que se obtengan de los sistemas de monitoreo continuo de emisión, deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de las disposiciones de dicha Superintendencia respecto de los sistemas de información, AES GENER deberá mantener el sistema o plataforma actual de acceso en línea y en tiempo real, a los datos de emisión con resolución horaria para NOx, SO2, MP y caudal que actualmente se encuentran disponibles para la SEREMI del Medio Ambiente, SEREMI de Salud, ambas de la región de Valparaíso y Municipio de Puchuncaví.

- Así mismo, el complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A  deberá mantener el sistema o plataforma actual de acceso en línea y en tiempo real a los datos de calidad del aire de las estaciones en que conforman la Red CODELCO GENER.

Artículo 19. Sobre los Informes y sus Plazos

- El complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A, deberá reportar a través de la plataforma RETC de acuerdo a lo establecido en el D.S N° 1 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente “Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC”, en un plazo no mayor a 30 días hábiles de cumplido el año calendario, un informe que dé cuenta del cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 18.

- La Superintendencia del Medio Ambiente definirá y entregará los requisitos y contenidos mínimos del informe anual, en un plazo de 5 meses, contados desde la publicación del Plan en el  Diario Oficial. Sin perjuicio de lo establecido por la Superintendencia del Medio Ambiente, dicho informe deberá contener además el consolidado del monitoreo continuo y las horas anuales de funcionamiento de los equipos, los MWt mensual generados en cada unidad, las horas de operación mensual y el caudal medio mensual.

- El complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER deberá continuar reportando los informes mensuales de emisiones a través de la plataforma RETC de acuerdo a lo establecido en el D.S N° 1 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente “Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC” en los formatos establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del D.S Nª 13 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de la norma de emisión de termoeléctricas. Dicho informe, deberá remitirse los primeros 15 días de cada mes siguiente al mes medido.

- Sin perjuicio de lo establecido por la Superintendencia del Medio Ambiente, el informe mensual deberá contener una planilla Excel con los datos diarios para cada unidad de:

- Concentración horaria mg/m3N de MP, NOx y SO2

- Caudal en m3N/h

- Horas operación

- Combustible utilizado

- % azufre combustible alimentado

- Consumo de combustible (carbón o petróleo) en t/día

- Horas de operación con diésel y horas de operación con carbón

- Condición de operación

- Horas de funcionamiento desulfurizadores

- Eventos especiales

- Adicionalmente deberá enviar el consolidado de los informes de análisis de carbón

- AES GENER deberá continuar con el envío a la SEREMI de Salud y del Medio Ambiente, ambas de la Región de Valparaíso, de los informes semestrales de emisión de Níquel y Vanadio comprometidos en el Acuerdo de Producción Limpia (APL), de acuerdo a los formatos establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente  en el marco del cumplimiento del D.S N° 13 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente,  Norma de Emisión de Termoeléctricas.

- Sin perjuicio de lo establecido en D.S N° 1 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente y de las disposiciones de la Superintendencia del Medio Ambiente en el marco de sus facultades, los informes anuales y mensuales a los que hace alusión el prese artículo en sus letras a), c) y e),  deberán estar disponibles para la SEREMI del Medio Ambiente de la región del Valparaíso para futura revisión del Plan.

III.4 REGULACIÓN ASOCIADA A ENAP REFINERÍA ACONCAGUA, ERA.

Artículo 20. ENAP Refinerías Aconcagua, deberá cumplir con los siguientes límites máximos de emisión de dióxido de azufre, material particulado y óxidos de nitrógeno.

Tabla 12: Límites máximos de emisiones para ENAP Refinerías Aconcagua

| EMISIONES DE SO2 (t/año) | EMISIONES DE MP (t/año) | EMISIONES DE NOx (t/año) |
| --- | --- | --- |
| 1.600 | 656 | 1.350 |

Simultáneamente la ENAP Refinerías Aconcagua, deberá cumplir con:

- Implementar un sistema de monitoreo continuo en el cracking catalítico de caudal, SO2 y MP.

- Implementar un sistema de monitoreo continuo de SO2 y caudal en cada chimenea que componen el Sistema de recuperación de Azufre.

Artículo 21. ENAP Refinerías Aconcagua ERA, deberá cumplir en su sistema de recuperación de azufre (SRA) con una eficiencia del 95% de recuperación  medida como eficiencia global, durante  un año calendario.

Para efectos del presente artículo, la eficiencia del sistema de recuperación de azufre se calculará mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

, azufre Recuperado: Se determina cada 24 horas por medición directa en el almacén de producto mediante un sistema de medición electrónico o manual, tomando en cuenta la geometría del acopio o almacenamiento, la temperatura y la densidad para calcular el peso del Azufre recuperado. En caso de retiro de carga para su envío o comercialización, se debe considerar el peso del azufre extraído en ese mismo periodo. El proceso y los sistemas de cuantificación deberán se  validados por la Superintendencia del Medio Ambiente, expresado en toneladas por día.

, azufre total: Se obtiene multiplicando el volumen de crudo y de otros insumos procesados en un día, por su peso específico y por la concentración promedio de azufre en peso, expresado en toneladas por día.

,  azufre en productos: Se obtiene multiplicando el volumen producido en un día por su peso específico y por la concentración promedio de azufre en peso, expresado en toneladas por día.

, azufre emitido o que no fue posible recuperar y se emite a la atmósfera en forma de SO2 a través de quemadores u otro sistema, expresado en toneladas por día.

Artículo 22. Sobre los Plazos de cumplimiento: ENAP Refinerías Aconcagua ERA deberá cumplir con las exigencias establecidas en el presente decreto en un plazo de 6 años contados desde la publicación del presente Decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, el cálculo de la eficiencia del sistema de recuperación deberá realizarse según se indica en el mismo artículo, una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial.

ENAP Refinerías Aconcagua ERA deberá acreditar el cumplimiento de los límites de emisión anual para SO2, MP y NOx establecidos en la tabla 12 del artículo 20 del presente Plan, mediante factores de emisión u otras metodologías reconocidas. Para el caso de las emisiones de COVs en estanques de acumulación, la estimación deberá realizarse a través de metodología reconocida (ej. TANKS software de la EPA).

ENAP Refinerías Aconcagua deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente para su aprobación, la metodología de estimación de emisiones señaladas en el presente artículo en el plazo de 3 meses a contar de la entrada en vigencia del presente Plan.

Artículo 23. Plan de Monitoreo, Mediciones, Balances y Verificación de Cumplimiento de las Medidas ENAP Refinerías Aconcagua ERA

- ENAP Refinerías Aconcagua ERA deberá implementar, aprobar y validar el sistema de monitoreo continuo de emisiones según el cronograma de la tabla 13 siguiente:

Tabla 13: Especificaciones monitoreo continuo ENAP Refinerías Aconcagua ERA

| - EQUIPO/PROCESO | PARÁMETROS A MEDIR | OBSERVACIÓN | - PLAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada unidad que conforma el Sistema de Recuperación de Azufre | Caudal SO2 | Gases: Concentración de promedios horarios para cada contaminante expresado en unidades: ppm, corregido por oxígeno y normalizado a 25°C y 1 atm. Flujo de gases de salida en Nm³/h a 25°C y 1 atm. | Después de un año desde la entrada en vigencia del plan(1) |
| Recuperación de azufre, WSA |  | Gases: Concentración de promedios horarios para cada contaminante expresado en unidades: ppm, corregido por oxígeno y normalizado a 25°C y 1 atm corregido al 3% de O2. Flujo de gases de salida en Nm³/h a 25°C y 1 atm corregido al 3% de O2. | Después de cuatro años desde la entrada en vigencia del plan(2) |
| Wet Gas Scrubber, Cracking Catalítico | Caudal SO2 MP NOx | Gases: Concentración de promedios horarios para cada contaminante expresado en unidades: ppm, corregido por oxígeno y normalizado a 25°C y 1 atm corregido al 3% de O2. Partículas: Concentración de promedios horarios expresado en unidades: mg/Nm³ corregido por oxígeno y normalizado; a 25°C y 1 atm corregido al 3% de O2. Flujo de gases de salida en Nm³/h a 25°C y 1 atm corregido al 3% de O2. | Después de seis años de entrada en vigencia del plan (3) |

- Unidades recuperadoras de azufre existentes  1,2 y 3

- Cuarta unidad de recuperación de azufre Whet Suphuric Acid (WSA), implementada al 2020.

- Año operación equipo de control cracking catalítico

- En el Sistema de Recuperación de Azufre, el sistema de monitoreo continuo de Caudal y SO2 deberá implementarse en cada unidad de recuperación si cuentan con chimeneas independientes o en caso contrario, un solo sistema de medición y monitoreo si cuenta con chimenea común de evacuación de efluentes.

- ENAP Refinerías Aconcagua deberá implementar en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente Plan, un sistema de registro diario con datos de recuperación de azufre y la información necesaria para su estimación según el formato de la tabla 13 y con al menos, la siguiente información: fecha, volumen y peso específico del crudo y de otros insumos procesados por día y su concentración de azufre ( ), volumen y peso específico de los diferentes productos petrolíferos obtenidos por día y su concentración de azufre en ellos (, azufre recuperado , azufre emitido , y azufre enviado a comercialización.

Tabla 14: Tabla de registro diario de recuperación de Azufre

| Bitácora diaria Recuperación de Azufre |  |  | FECHA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volumen (m3) | Peso Específico |  | % S peso | S (toneladas) |
| Crudo |  |  |  |  |  |
| Sub total en crudo |  |  |  |  |  |
| Otros insumos |  |  |  |  |  |
| Sub total otros insumos |  |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |
| Azufre en Productos (Sp) |  |  |  |  |  |
| Azufre Recuperado (Sr) |  |  |  |  |  |
| Azufre comercializado (Sc) |  |  |  |  |  |
| Recuperación de Azufre (%) |  |  |  |  |  |
| Azufre a la salida |  |  |  |  |  |
| SO2 emitido a la atmosfera |  |  |  |  |  |

- Para efectos de estimar el azufre emitido a la atmósfera desde el Sistema de recuperación de azufre, se deberá considerar:

- Previa instalación de los sistemas de monitoreo continuo en el S.R.A, mediante balance de masa:

- Luego de implementado el sistema de monitoreo continuo en el S.R.A utilizando el promedio diario de concentración mg/m3N y Caudal  Nm3/h

- Para efectos obtener las emisiones de azufre y de material particulado emitido a la atmósfera desde el Cracking Catalítico, se deberá considerar:

- Previa instalación de los sistemas de monitoreo continuo en el Cracking Catalítico, el caudal y las emisiones de concentración de MP, SO2 y NOx serán determinadas mediante factores de emisión  considerando: la emisión media en la fuente determinada a través de una medición isocinética semestral, horas efectivas de la medición, carga durante la medición, tiempo de medición, carga total del día de la medición y nivel de actividad anual del cracking.

- Luego de implementado el sistema de monitoreo continuo en el Cracking Catalítico, utilizando el promedio horario de concentración (mg/m3N) de Material particulado y Dióxido de azufre y Caudal  Nm3/h :

- Sobre los monitoreos continuos:

- Los datos medición continua de MP y SO2 en el cracking y unidades que conforman el sistema de recuperación de azufre se evaluarán en base a promedios horarios. Los valores deben cumplirse el 95% de las horas de funcionamiento durante un año calendario. El 5% de las horas restantes, comprende períodos de encendido, apagado o probables fallas.

- Los sistemas de monitoreo a los que se refieren las letras a) y b) del presente artículo, deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y deberán estar disponibles para la SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso. El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente  mediante resolución fundada, en el marco de las facultades que le otorga la Ley N°20.417.

Artículo 24. Sobre los Informes y sus Plazos:

- ENAP Refinerías Aconcagua ERA deberá reportar a la Superintendencia del Medio Ambiente con copia a la SEREMI del Medio Ambiente en un plazo de 45 días luego de publicado el Plan en el diario oficial,  un cronograma de implementación que den cuenta de las acciones, partes u obras para el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Plan.

- Del informe Anual: Así mismo, ENAP Refinerías Aconcagua deberá continuar con la elaboración y reporte de emisiones anuales de MP, SO2, NOx y COVs estimadas mediante factores de emisión u otras metodologías reconocidas. Para el caso de las emisiones de COVs en estanques de acumulación, la estimación deberá realizarse a través de metodología reconocida (ej. TANKS software de la EPA).  Dicho informe, deberá cumplir con los formatos establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente y se exigirá a contar de la publicación del presente Decreto en el diario Oficial en el transcurso de los 30 primeros días del año calendario siguiente.

Sin perjuicio de los formatos establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, en consideración a que las emisiones de MP, SO2 y NOx resultan de las condiciones de operación del establecimiento industrial en su conjunto, condiciones de proceso, horas de funcionamiento, nivel de actividad, porcentaje de azufre en el crudo, el informe deberá contener los siguientes aspectos:

    - La identificación de todas las fuentes de ERA.

    - Memoria de cálculo de las emisiones de MP, SO2 y NOx estimadas mediante factores de emisión. Las emisiones deberán expresarse en toneladas/año.

    - Así mismo, deberá incluir en dicho informe, las emisiones de COVs estimadas bajo la misma metodología. Las emisiones deberán expresarse en toneladas/año.

    - Niveles de confiabilidad de los métodos de estimación y de los factores de emisión utilizados.

    - El azufre emitido en t/año desde el S.R.A

    - Las emisiones de MP y SO2 en t/año desde el cracking catalítico

    - La estimación de la eficiencia diaria y anual (promedio de las eficiencias diarias) del sistema de recuperación.

    - Porcentaje anual promedio del contenido de azufre en el crudo

    - Capacidad de procesamiento anual de combustible procesado (m3/día)

    - El cálculo de las emisiones anuales, deberán considerar las mediciones realizadas en el Cracking Catalítico y el Sistema de Recuperación de Azufre.

- De la Información de mediciones continuas: Luego de implementado los sistemas de monitoreo en los plazos establecidos en la tabla 13, ENAP Refinerías Aconcagua deberá reportar  en el transcurso de los 15 primeros días del mes siguiente, un informe mensual con la siguiente información:

  - Gases: Concentración de promedios horarios de MP, NOx y SO2 expresado en mg/m3N.

  - Partículas: Concentración de promedios horarios expresado en mg/m3N

  - Flujo de gases salida expresado en Nm3/h

  - Un reporte de fallas, detenciones programadas y no programadas identificando el tipo de falla de equipos que conforman el complejo de ENAP Refinerías Aconcagua.

  - Reportar la composición Química del Crudo alimentado en cuanto al contenido de azufre y densidad del combustible.

  - Un anexo con los datos especificados en el artículo 23 letra c).

Mientras no se implementen los sistema de monitoreo continuo, ENAP Refinerías Aconcagua deberá reportar en el mes de julio y diciembre los informes de mediciones isocinéticas realizadas en el cracking catalítico.

- ENAP Refinerías Aconcagua deberá reportar a través de la plataforma RETC de acuerdo a lo establecido en el D.S N° 1 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente “Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC” y en los formatos que la Superintendencia establezca, los informes requeridos en el artículo presente letras b), y c). Así mismo, la información deberá estar disponibles para la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso para futura revisión del Plan.

Artículo 25. Sobre las prácticas Operacionales ENAP Refinerías Aconcagua deberá informar con un mes de anticipación a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la SEREMI del Medio Ambiente, sobre el plan de detención programada o mantención del Cracking Catalítico y las Unidades de Recuperación de azufre. El Plan o programa debe incluir:

  - Mantención preventiva: Un cronograma consistente con las instrucciones del proveedor de los equipos y según los procedimientos especificados en el plan de mantención.

  - Acción correctiva: Las fallas que se relacionen con fugas o emisiones atmosféricas las cuales deben ser informadas inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la SEREMI de Salud junto con las acciones correctivas operacionales y seguimiento ambiental.

CAPÍTULO IV

CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO FUENTES AREALES

Artículo 26. Para efectos del Plan, se entenderá por establecimiento a los recintos o locales vinculados a un mismo proceso productivo en el que se realiza una o varias actividades económicas, que producen una transformación de la materia prima o materiales empleados, que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado; o que no produciendo una transformación en su esencia, dan origen a nuevos productos; y que en este proceso originan emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes; así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas, realizadas o no en el mismo emplazamiento y que puedan tener repercusiones sobre la generación de emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes.

Artículo 27. Se considerarán graneles sólidos aquellos productos que son almacenados o transportados en camiones, bodegas de buques, cintas u otro medio de transporte, sin envases o embalaje en forma homogénea bajo aspecto de material suelto y que pueden ser manipulados en forma directa o continua.

Artículo 28. Plantas de áridos e instalaciones que utilizan áridos para mejoramiento o mantención de superficies metálicas. Se exigirán las siguientes medidas para los procesos de extracción, molienda y harneo de áridos, que sean parte de un establecimiento o instalación que extraiga, produzca o utilice un valor mayor o igual a 5.000 m3/mes de material, dentro del plazo de 12 meses contado desde la entrada en vigencia del Plan, para instalaciones existentes, y desde su operación, para las nuevas instalaciones:

- Implementar un sistema de lavado de ruedas para todo vehículo que abandone o salga de cada instalación. Las aguas de lavado deberán ser manejadas al interior de la instalación.

- Todos los procesos de trituración, chancado o reducción mecánica de materiales integrales, deberán estar equipados con sistemas de captación de polvo, con el objetivo de disminuir las emisiones fugitivas de material particulado.

- El proceso de granallado, deberá realizarse bajo cubierta o galpones sin aberturas ni perforaciones.

- En caso de existir correas transportadoras de material, éstas deberán ser cerradas, con un material que impida la dispersión del árido. En los puntos de carga y descarga, se deberán incorporar chutes de transferencia a contrapresión o técnica de encapsulamiento de equivalente eficiencia de minimización de particulado.

- El transporte de árido, deberá efectuarse disponiendo el material en espacios cerrados, que impidan la dispersión y derrame de éste.

- Se deberá construir y mantener una barrera cortaviento, en todo el perímetro del proyecto.

- Los caminos de circulación de camiones deberán mantenerse compactados y regarse permanentemente mitigando las emisiones de polvo utilizando para ello sustancias estabilizantes de suelo, de modo de evitar su deterioro y la contaminación ambiental.

La

Los titulares de establecimientos afectos a estas medidas, después de 18 meses de publicado el presente Plan, deberán enviar un informe anual de cumplimiento de todas las exigencias establecidas en el presente artículo, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la SEREMI del Medio Ambiente.

Artículo 29. De la actualización de Información: La SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y los respectivos municipios , elaborará un catastro de todas las plantas de áridos en la zona saturada, en un plazo de 12 meses de la entrada en vigencia del presente Plan. Para tal efecto, la DOH deberá remitir a la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso después de 3 meses de publicado el presente Decreto, un listado con todos los permisos de extracción otorgados a diciembre del 2015 identificando el nombre del titular, el volumen autorizado de extracción y la georreferenciación de la instalación. Así mismo y en igual plazo, los respectivos municipios deberán remitir a dicha SEREMI el listado de todas las instalaciones de áridos e instalaciones que utilizan áridos para mejoramiento o mantención de superficies metálicas, indicando el nombre del titular, el volumen material y la georreferenciación de la instalación.

El informe final con las instalaciones afectas al Plan, deberá ser remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 30. Regulación para establecimientos nuevos que manipulan o almacenan graneles sólidos y que no corresponden a Plantas de Áridos:

- Los establecimientos nuevos, que almacenen de forma transitoria o permanente graneles sólidos y que posean una superficie o varias que en su conjunto sean mayores o igual  a 5.000 m2 de acopio, deberán confinar controladamente dichos espacios con el objeto de minimizar las emisiones de material particulado por dispersión de dicho material. La medida deberá implementarse de acuerdo a los plazos y criterios que establezca la guía referida en el artículo 33.

- Los establecimientos nuevos, que almacenen de forma transitoria o permanente graneles sólidos y que posean una superficie o varias que en su conjunto sean mayores o igual  a 2.500 m2 y menores a 5.000 m2 de acopio de material sólido, de manera transitoria o permanente, deberán:

- Implementar un sistema de lavado de ruedas de camiones a la salida de cada instalación.

- Pavimentar con asfalto u hormigón, los caminos interiores de la instalación a fin de impedir el levantamiento de polvo resuspendido y contar con un plan de mantención actualizado según la dinámica operacional del proceso. El transporte del sólido, deberá efectuarse disponiendo el material en espacios cerrados, que impidan la dispersión y derrame de éste.

- En caso de existir correas transportadoras de sólido, éstas deberán ser cerradas, utilizando un material que impida la dispersión del árido. En los puntos de carga y descarga, se deberán incorporar chutes de transferencia a contrapresión o técnica de encapsulamiento de equivalente eficiencia de minimización de particulado.

- Implementar el uso permanente de sistemas de supresión y colección de polvo en aquellos puntos de traspaso de material u operaciones de chancado o molienda.

Los establecimientos nuevos deberán implementar las medidas antes mencionadas desde su entrada en operación.  Para efectos de este artículo, son establecimientos nuevos  aquellos que inician operaciones con posterioridad a la vigencia del presente Plan.

Artículo 31. Regulación para establecimientos existentes que manipulan o almacenan graneles sólidos y que no corresponden a Plantas de Áridos

Los establecimientos existentes, que almacenen de forma transitoria o permanente graneles sólidos y que posean una superficie o varias que en su conjunto sean mayores o igual  a 5.000 m2 de acopio, deberán presentar a la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso en un plazo de 6 meses contados desde la fecha de publicación del presente Decreto, un plan de manejo de pilas o acopios de sólidos, que tendrá por objeto la implementación de acciones que aseguren mediante indicadores cuantificables,  la minimización de emisiones de material particulado por dispersión. El plan de manejo contendrá al menos la siguiente información:

- Identificación, georreferenciación y descripción de las operaciones susceptibles a generar emisiones, equipos y maquinarias involucradas en dichas operaciones.

- Plano o mapa con la distribución de las instalaciones susceptibles de generar emisiones y sus deslindes y las rutas de transporte interno.

- Nivel de actividad anual/mes/día.

- Caracterización del (los) sólidos en cuanto a su grado de dispersión, granulometría, densidad de acopio, capacidad de humectación, contenido de humedad, contenido de finos y composición química de acuerdo a los criterios de clasificación de la guía citada en el artículo 33.

- Incorporación y análisis de Información meteorológica local de al menos 1 año de: Temperatura, Humedad, velocidad y dirección de viento.

- Identificación de condiciones meteorológicas críticas según la actividad.

- Cálculo de las mayores ráfagas de viento, velocidad umbral y Potencial erosivo de la pila. Para ello, podrá utilizar los criterios de AP-42 capítulo 13.2.4 y  13.2.5  o similar.

- Estimación de emisiones de las actividades según AP-42, de la EPA o guías de otros organismos nacionales o internacionales de características y calidades similares.

- Equipos o sistemas de mitigación implementados con sus respectivas eficiencias y verificadores operacionales de las mismas. Dichos verificadores pueden ser cualitativos o cuantitativos.

- Cronograma de implementación de medidas de mitigación.

- Evaluación de la(s) medida(s) con su respectivo indicador de efectividad y seguimiento.

- En caso que el plan de manejo incorpore medidas de humectación de pilas se deberá implementar un sistema de recolección o canalización de efluentes, impidiendo la infiltración al suelo.

Para efectos de este artículo, son establecimientos existentes aquellos que iniciaron operaciones con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Plan.

La SEREMI del Medio Ambiente dispondrá de un plazo de 6 meses para revisar el plan de manejo propuesto, el que será aprobado mediante resolución. Una vez aprobado el plan de manejo, éste debe será fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, considerando los plazos estipulados en el cronograma del mismo, para implementar las medidas exigidas. La resolución aprobatoria deberá ser publicada en la página web de la SEREMI del Medio Ambiente.

Artículo 32. En el marco de la actualización y revisión del Plan, en un plazo de 4 años, el Ministerio del Medio Ambiente desarrollará estudios conducentes al diseño de medidas para establecer la obligación para los establecimientos existentes con áreas superiores a 5.000 m2 destinadas al acopio de material sólido, de confinar de manera controlada dichos espacios con el objeto de minimizar las emisiones de material particulado por dispersión.

Artículo 33. Transcurridos 3 meses de publicado el Decreto que apruebe el Plan, la SEREMI del Medio Ambiente publicará en su página web una guía para definir las especificaciones técnicas que se deberán considerar para implementar medidas de encapsulamiento en confinamientos al aire libre de material sólido, consideradas en los artículos anteriores.

CAPÍTULO V

CONTROL DE EMISIONES ASOCIADAS A LAS Quemas AGRÍCOLAS, FORESTALES Y DOMICILIARIAS

Artículo 34. Desde la publicación del Plan en el Diario Oficial, se prohíbe en toda la zona saturada el uso de fuego para la combustión abierta de rastrojos, hojas secas, y de cualquier residuo de origen vegetal o forestal, residuos agroindustriales, urbanos, domiciliarios, u otros de cualquier naturaleza, ya sea como forma de eliminación o reducción de residuos, para evitar los efectos de las heladas, o como forma de calefacción exterior.

Artículo 35. La fiscalización de estas medidas corresponderá a la Corporación Nacional Forestal y Carabineros de Chile, en el ámbito de sus competencias cuando se trate de residuos de origen agroindustrial, vegetal, y/o forestal según lo establece el artículo 6° del D.S N° 276 de 1980 del Ministerio de Agricultura, y a la SEREMI de Salud cuando se trate de quemas en rellenos sanitarios o vertederos legales o ilegales de residuos sólidos. Por su parte, la fiscalización corresponderá a los Municipios, cuando las quemas se efectúen en la vía pública. Las sanciones asociadas al incumplimiento de esta medida estarán sujetas a la respectiva regulación sectorial.

CAPÍTULO VI

COMPENSACIÓN DE EMISIONES PARA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES NUEVAS Y MODIFICACIONES DE AQUELLOS EXISTENTES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 36. Desde la entrada en vigencia del presente Plan, todos aquellos proyectos o actividades nuevas y la modificación de aquellos existentes que se sometan o deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán compensar sus emisiones totales anuales, directas o indirectas, que impliquen un aumento sobre la situación base, en valores iguales o superiores a los que se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 15: Emisión máxima para proyectos

| CONTAMINANTE | - EMISIÓN(t/año) |
| --- | --- |
| MP10 | 5 |
| MP2,5 | 2,5 |
| NOx | 20 |
| SO2 | 10 |

La compensación de emisiones será de un 120% para el o los contaminantes en los cuales se iguale o sobrepase el valor referido en la tabla 15.

Para efectos del presente Capítulo, se entenderá por:

- Emisiones directas: aquellas que se emiten dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad, asociadas a la fase de construcción, operación o cierre.

- Emisiones indirectas: las que se generan de manera anexa a la nueva actividad, como por ejemplo las asociadas al aumento del transporte. En el caso de proyectos inmobiliarios también se considerarán como emisiones indirectas las asociadas al uso de calefacción domiciliaria.

- Proyectos o actividades nuevas: Actividades cuya Resolución de Calificación Ambiental se obtiene con posterioridad a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial

- Proyectos o actividades existentes: Actividades cuya Resolución de Calificación Ambiental se obtuvo previamente a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial

- Modificaciones de  proyectos existentes: Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración de acuerdo lo establece el D.S N° 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 37. Para efectos de contabilizar la reducción de emisiones señalada en el artículo anterior, se podrán considerar los aportes de gases precursores emitidos, utilizando factores de conversión que den cuenta del aporte de estos precursores a la formación de material particulado en la zona saturada.

Los factores de conversión son los expuestos en la tabla 16 siguiente y sus equivalencias podrán utilizarse tanto para la compensar material particulado, como sus precursores.

Tabla 16: Factores de equivalencia entre material particulado y sus precursores para utilización en compensación de emisiones

| CONTAMINANTE | EMISIÓN EQUIVALENTE MP2,5 (t/año) |
| --- | --- |
| 1 t/año MP | 1 |
| 1 t/año MP10 | 1 |
| 1 t/año SO2 | 0,34089 |
| 1 t/año NOx | 0,11757 |

Artículo 38. Para efectos de lo dispuesto en este capitulo, los proyectos o actividades y sus modificaciones, que se sometan o deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que deban compensar sus emisiones, deberán presentar la estimación de sus emisiones de contaminantes a la atmósfera (al menos para MP, MP10, MP2.5, SO2, NOx, CO y NH3), la metodología utilizada y un anexo con la memoria de cálculo al ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos proyectos o actividades, en el marco de la evaluación ambiental, deberán presentar un programa preliminar de compensación de emisiones, cuyo contenido será al menos el siguiente:

- Estimación anual de las emisiones del proyecto, en la fase construcción, operación y cierre, señalando año y etapa a compensar en que se prevé se superará el umbral de indicado en la Tabla 16 para los contaminantes que correspondan.

- Las medidas de compensación, que deberán cumplir los siguientes criterios:

- Cuantificable, esto es, que permita cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ella.

- Efectiva, esto es, que genere una reducción de emisiones real y medible.

- Adicional, entendiendo por tal que la medida propuesta no responda a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no corresponda a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.

- Permanente, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.

- Forma, oportunidad y ubicación en coordenadas WGS84, de su implementación, con un indicador de cumplimiento del programa de compensación.

- Carta Gantt, que considere todas las etapas para la implementación de la compensación de emisiones.

Los proyectos evaluados que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividades al contar con la aprobación del respectivo Plan de Compensación de Emisiones por parte de la SEREMI del Medio Ambiente.

La SEREMI del Medio Ambiente dispondrá de un plazo máximo de 2 meses para revisar el programa de compensación de emisiones, el que será aprobado mediante resolución cuando corresponda. Una vez aprobado dicho programa, éste deberá ser fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, considerando los plazos estipulados en la Carta Gantt, a partir de la fecha de la resolución que lo aprueba, la que deberá ser publicada en la página web de la SEREMI.

Sólo se podrán compensar o ceder emisiones entre aquellas fuentes que demuestren cumplir con uno de los siguientes requisitos: i) Realizar la compensación entre fuentes o actividades con combustión; o ii) Realizar la compensación entre una fuente con combustión, que cede emisiones a una fuente o actividad sin combustión, pero no viceversa; o iii) Realizar la compensación entre fuentes o actividades sin combustión.

En ningún caso podrá hacer valer emisiones cedidas por actividades o establecimientos que cierren o deban cerrar por incumplimiento de normativa ambiental, o por término de vida útil.

Las actividades emisoras que reduzcan emisiones para cumplir con las medidas exigidas en el presente Plan, sólo podrán compensar o ceder emisiones por reducciones adicionales a la exigencia legal o reglamentaria, y siempre y cuando sea acreditable su implementación de manera permanente.

Las condiciones mencionadas en relación con la compensación de emisiones no sustituirán las exigencias impuestas en otras normativas vigentes en la zona saturada.

Artículo 39. Relación con límites de emisión fijados en resoluciones de calificación ambiental: Las actividades emisoras sometidas al presente Plan deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en el mismo, salvo que los límites máximos fijados en las respectivas resoluciones de calificación ambiental vigentes o que se dicten con posterioridad a la entrada en vigencia del Plan, sean más exigentes, en cuyo caso, se deberá aplicar y dar cumplimiento a estos últimos.

CAPÍTULO VII

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

Artículo 40. A fin de prevenir situaciones de emergencia, La SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso implementará un “Sistema de Gestión de Contingencias” después de 6 meses de publicado el presente Plan, con el propósito de contribuir de modo efectivo a través de medidas, al cuidado de la salud de toda su población durante situaciones de contaminación aguda.

Para efectos del presente artículo, cuando la concentración material particulado fino respirable MP2,5 supere el valor de 80 µg/m3 expresado como concentración promedio móvil 24 horas, equivalente al nivel de Alerta de dicho contaminante, se activará dicho sistema de gestión de contingencia.

Artículo 41. El “Sistema de Gestión de Contingencias” deberá indicar la forma en que se implementará cada medida, las condiciones para dejarla sin efecto y la manera en que se comunicará la situación de superación señalada en el presente artículo a la ciudadanía. Dicho Plan de contingencias deberá considerar como mínimo las acciones:

- Medida comunicacional: La SEREMI del Medio Ambiente deberá diseñar y articular un plan comunicacional, cuya finalidad es informar oportuna y debidamente a la comunidad respecto del sistema de gestión de contingencias, para lograr un adecuado nivel de acatamiento de las medidas y promover conductas tendientes a reducir los niveles de exposición.

- Acción sobre población escolar: El Ministerio de Educación podrá modificar la intensidad de actividades de educación física y actividades deportivas para la totalidad de la comunidad escolar, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo, haciéndolas extensivas a recreos y talleres deportivos. La medida que adopte dicho Ministerio, no implicará pérdida de la subvención escolar. Eventualmente el Ministerio de Educación podrá suspender las clases de Educación Física.

- Intensificación de la fiscalización: Los organismos competentes podrán intensificar con los medios disponibles, las actividades de fiscalización que habitualmente realizan.

Artículo 42. Plan de Ajuste Operacional para establecimientos industriales: Los establecimientos industriales individualizados en la Tabla 17, deberán presentar a la SEREMI del Medio Ambiente un Plan de Ajuste Operacional con las medidas y acciones de control que adoptarán para mitigar sus emisiones, durante la situación a la que se refiere el artículo 40. La propuesta de Plan de Ajuste Operacional deberá ser presentada en un plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente Plan.

.

Tabla 17: Establecimientos que deberán presentar un plan de ajuste operacional

ESTABLECIMIENTO

Complejo Termoeléctrico AES GENER Ventanas

CODELCO División Ventanas

ENAP Refinerías Aconcagua

La SEREMI del Medio Ambiente revisará los planes de ajuste operacional propuestos y aprobará mediante Resolución fundada dichos Planes. Dicha SEREMI remitirá un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente, quien fiscalizará elcumplimiento de los correspondientes Planes de Ajuste Operacional cuando corresponda.

Artículo 43. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 44, aquellos proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que emitan más de 20 t/año de MP2.5, deberán presentar en el proceso de evaluación un Plan de Ajuste Operacional, que deberá aprobar la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso.

Artículo 44. Los contenidos del Plan de Ajuste Operacional serán al menos los siguientes:

  - Ubicación georreferenciada de las fuentes emisoras.

  - Responsables dentro de la instalación de la comunicación con los Servicios con Competencia, respecto del episodio y las acciones operacionales orientadas a reducir las emisiones.

  - Descripción de los equipos involucrados y las condiciones operacionales (Horas de operación, ciclos, materias primas, insumos, combustibles) que generarían una eventual condición crítica para MP y SO2 para cada receptor o estación de referencia  propia o existente para establecer el correspondiente Plan de Ajuste Operacional.

  - Características y condiciones físico-químicas de la atmósfera que generarían condiciones Favorables, Regulares y Adversas para la dispersión para MP10, MP2.5 primario y secundario y SO2.

  - Descripción de las acciones operacionales a realizar para reducir sus emisiones e indicadores que comprueben la ejecución de dichas acciones.

CAPÍTULO VIII

PROGRAMA DE DIFUSION Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Artículo 45. Sobre el acceso público a la información del monitoreo continuo de emisiones en chimenea de material particulado y el monitoreo de la calidad del aire

- Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire y de emisiones en chimenea deben permitir el acceso público a los datos como promedios horarios y divulgarse en tiempo real mediante una plataforma web, en que despliegue la información de forma sencilla y de fácil comprensión. Para tal efecto, cada actividad económica emisora que tenga o deba implementar un sistema de monitoreo continuo de emisiones o titular de proyecto propietario de una estación de monitoreo de calidad del aire, deberá coordinar con la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, la forma y los contenidos para cumplir con lo anterior.

Las instalaciones que deben implementar o mantener un sistema de monitoreo en tiempo real, son:

Tabla 18: Establecimientos que deberán mantener o implementar sistemas de acceso a información de calidad del aire y mediciones continuas en chimenea

| Fuente | Cuenta con sistema de Medición |  | Exigencia en el marco del Plan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Calidad del Aire | Emisión |  |
| Central Térmica Quintero | Si | Si | Implementar plataforma de acceso público de los datos de calidad del aire y emisiones en tiempo real con resolución horaria. |
| CODELCO División Ventanas26 | Si | Si | Mantener sistema actual de información de monitoreo calidad del aire y medición de emisiones de Planta de ácido. Incorporar mediciones en chimenea principal para SO2 en tiempo real con resolución horaria. |
| AES GENER | Si | Si | Mantener sistema actual de información de monitoreo calidad del aire y medición de emisiones informando mediciones en chimeneas para NOx, CO, MP y SO2 en tiempo real con resolución horaria. |
| ENAP Refinerías Aconcagua | Si | No | Mantener sistema actual de información calidad del aire incorporando a ella la información sistema de medición de emisiones exigidos en el presente Plan en tiempo real con resolución horaria. |
| GNL Quintero | Si | N/A | Mantener sistema actual de información calidad del aire en tiempo real con resolución horaria. |
| Planta Molienda Clinker Melón | No | Si | Implementar plataforma de acceso público emisiones en tiempo real con resolución horaria. |
| Puerto Ventanas | Si |  | Implementar plataforma de acceso público para calidad del aire en tiempo real con resolución horaria. |

Fuente: SEREMI del Medio Ambiente en base compromisos adquiridos en APL Industrial

El plazo de implementación será de 12 meses contados desde la publicación del presente Plan. En el caso de las fuentes que tengan que implementar medidas de reducción con sus respectivas mediciones, el plazo corresponderá al cronograma de dicha medida.

Artículo 46. La SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia del Plan, elaborará un Programa de involucramiento comunitario y educación ambiental en el cual se deberá informar a la ciudadanía respecto de los avances del Plan.

CAPÍTULO IX

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Artículo 47. Las instalaciones industriales que cuentan con estaciones de monitoreo de calidad del aire con representatividad poblacional, a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto que apruebe el Plan, deberán mantener el programa de monitoreo, en concordancia con lo señalado en el artículo siguiente y asegurar la disponibilidad de información para permitir la caracterización de la calidad del aire, el seguimiento y evaluación de las medidas de implementación establecidas en el Plan, el potencial diseño de nuevas medidas de control de emisiones y permitir la actuación de los órganos con competencia y activar planes de contingencia.

Los operadores de las redes de calidad del aire existentes a la fecha publicación del presente Plan, deberán mantener el envío mensual en planilla electrónica de los datos de calidad del aire y análisis químico de filtros a la SEREMI del Medio Ambiente y SEREMI de Salud. Además, deberán adjuntar un informe resumen de las condiciones meteorológicas correspondientes al mes del envío del informe. Dicho informe deberá contener además un análisis de los resultados de calidad del aire, las condiciones meteorológicas y eventos que pudieran influir en las concentraciones.

Artículo 48. El Ministerio del Medio Ambiente, en el plazo de 12 meses desde la publicación del presente Plan, encargará un estudio orientado a optimizar la operación, gestión y configuración de toda la red de vigilancia de la zona.

El Ministerio del Medio Ambiente, determinará en el plazo de 6 meses, contados desde la finalización del estudio señalado en el inciso primero de este artículo, las acciones necesarias para mejorar y rediseñar el monitoreo de la calidad del aire y meteorología, en base a los resultados de dicho estudio. La formalización de la nueva red de seguimiento y monitoreo será oficializada mediante Resolución del Ministerio del Medio Ambiente.

Por su parte, las empresas que cuenten con estaciones de monitoreo de calidad del aire en la zona saturada, deberán implementar aquellas acciones que, para cada cual, sean indicadas por las autoridades, en el ámbito de sus competencias y que sean necesarias para optimizar y mejorar el monitoreo de la calidad del aire y meteorología, en el plazo de un año contado desde su notificación.

Artículo 49. Las estaciones pertenecientes a la Red CODELCO División Ventanas, AES GENER y ENAP Refinerías Aconcagua, continuarán con los análisis químicos en filtros de MP10 que se realizan a la fecha de publicación del presente Plan, en concordancia con lo señalado en el artículo anterior, hasta que no se materialicen los cambios derivados de los estudios señalados en el artículo anterior.

Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, la SEREMI del Medio Ambiente coordinará e implementará con los servicios competentes, en función de los resultados de los estudios emanados del presente Plan, programas de monitoreo de parámetros relevantes para el seguimiento de las medidas implementadas, lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 48. Por lo anterior, cada actividad económica emisora que deba implementar o ya implementó análisis químico en MP 10 y/o MP2,5, deberá coordinar con el Ministerio del Medio Ambiente, la forma y los contenidos para cumplir con lo anterior.

Artículo 50. Corresponderá a la SEREMI del Medio Ambiente, actualizar el inventario de emisiones en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví dentro de 4 años de publicado el presente Decreto. El Inventario de emisiones deberá cumplir al menos con los siguientes objetivos:

- Estimar de la carga contaminante total emitida a la atmósfera y la contribución a la misma de las distintas actividades emisoras.

b)	Servir de base para futuros análisis costo-beneficio de las medidas de reducción de las emisiones y definición de las políticas de minimización de la carga contaminante.

c)	Seguimiento y control de las políticas de actuación ambiental y vigilancia del cumplimiento de los compromisos y objetivos adoptados.

d)	Seguimiento del nivel de integración de la política ambiental con las políticas sectoriales y territoriales para alcanzar de forma integrada un nivel satisfactorio de calidad del aire.

e)	Servir de insumo para alimentar con los datos de emisiones, a modelos de predicción y simulación de la calidad del aire.

los cambios derivados

CAPÍTULO X

FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y SEGUIMIENTO Y METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN Y MONITOREO

Artículo 51. La fiscalización y verificación del permanente cumplimiento de las medidas que establezca el presente Plan, será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad a su ley orgánica contenida en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417.

Artículo 52. La Superintendencia deberá remitir cada año a la SEREMI del Medio Ambiente:

- Informe de cumplimiento e implementación de medidas establecidas en el presente Decreto

- Examen de información referido la calidad del aire y de emisiones de las fuentes reguladas en el presente Plan

- Reporte de las actividades de fiscalización realizadas en la zona saturada.

Artículo 53. Plan de monitoreo, mediciones, balances y verificación de cumplimiento de las medidas de ENAP Refinerías Aconcagua.

- ENAP Refinerías Aconcagua, deberá implementar un sistema de monitoreo continuo de emisiones en chimeneas según el cronograma de la Tabla 17 siguiente. El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia del Medio Ambiente:

Tabla 19: Especificaciones monitoreo continuo Refinería Aconcagua

| - Equipo/proceso | Parámetros a medir | Observación | - Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades que conforman el Sistema de Recuperación de Azufre | Caudal SO2 | Gases: Concentración de promedios horarios para cada contaminante expresado en unidades: ppm, corregido por oxígeno y normalizado a 25°C y 1 atm. Partículas: Concentración de promedios horarios expresado en unidades: mg/Nm³ corregido por oxígeno y normalizado; a 25°C y 1 atm. Flujo de gases de salida en Nm³/h a 25°C y 1 atm. | Después de dos años de la entrada en vigencia del plan(1) |
| Unidad de Recuperación de azufre, WSA | Caudal SO2 |  | Después de cuatro años de la entrada en vigencia del plan (2) |
| Wet Gas Scrubber, Cracking Catalítico | Caudal SO2 MP |  | Después de seis años de entrada en vigencia del plan (3) |

- Unidades 1,2 y 3

- Cuarta unidad implementada al 2020

- Año operación equipo de control cracking catalítico

- Para la verificación de los límites de Emisión Anual para SO2, MP y NOx y declaración respecto de la eficiencia del sistema de recuperación de Azufre mediante balance de masa, la Superintendencia del Medio Ambiente establecerá los protocolos para implementar los balances de masa de SO2, NOx, MP. No obstante, para el balance de masa de SO2 y MP se debe considerar lo indicado en el presente artículo, letra (c).

- Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de SO2, MP y NOx,  ENAP Refinerías Aconcagua deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente para su aprobación, las metodologías específicas conforme las cuales se realizarán los balances de masa mensuales para Azufre, MP y NOx dentro de ENAP Refinerías Aconcagua, en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente Plan. Las emisiones anuales de azufre, MP y NOX resultan de las condiciones de operación del establecimiento industrial en su conjunto, condiciones de proceso, horas de funcionamiento, nivel de actividad, porcentaje de azufre en el crudo.

- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, ENAP Refinerías Aconcagua deberá informar en el balance, las emisiones en toneladas anuales de COVs.

- Sobre el balance de masa:

- Se debe utilizar como medio de verificación del balance y para determinar la eficiencia del Sistema de recuperación de azufre y del equipo de abatimiento del cracking catalítico, las mediciones continuas en chimenea.

- Los flujos de salida del balance de SO2, MP, NOx y COVs comprenden todas las chimeneas y fuentes de combustión que componen el establecimiento industrial. En el caso de los COVs, también comprende los estanques de almacenamiento de combustibles y antorchas.

- Los flujos de entrada comprenden todas las materias primas e insumos que contengan los contaminantes o precursores a ser regulados en el presente Plan.

- El balance anual, debe considerar las horas de operación del establecimiento industrial Planta (disponibilidad) y capacidad de producción (m3/día) combustible procesado.

- El porcentaje de eficiencia del sistema de recuperación de azufre se deberá calcular en forma mensual y anual.

- Sobre los monitoreos continuos:

- Los datos medición continua de MP y SO2 en el cracking y unidades que conforman el sistema de recuperación de azufre se evaluarán en base a promedios horarios. Los valores deberán cumplirse el 95% de las horas de funcionamiento de la fuente. El 5% de las horas restantes, comprende períodos de encendido, apagado o probables fallas.

- Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso.

- Sobre la disponibilidad del sistema de recuperación de azufre:

- Disponibilidad del Sistema de Recuperación de Azufre: La suma de las horas ponderadas mensuales y anuales de cada unidad recuperadora de azufre. Con la siguiente fórmula:

Disponibilidad equipo X: horas operación mes equipo x/horas total mes

Disponibilidad total sistema: (Disp. EquipoX1 + Disp. Equipo X2 +….)/N° de equipos

- Disponibilidad del establecimiento industrial: Promedio de las horas de operación efectiva del: crackig catalítico, Planta de coker y unidades de destilación dividido por 98% de las horas de un año calendario (8.585).

- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente, ENAP Refinerías Aconcagua deberá enviar a SEREMI del Medio Ambiente en el transcurso de los 30 primeros días del año calendario siguiente un informe con la memoria de cálculo de las emisiones de MP, SO2,  NOx y COVs estimadas mediante Balance de masa, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del presente artículo y en forma trimestral, los monitoreos continuos con los promedios diarios de caudal y concentración medidos en chimenea.

- ENAP Refinerías Aconcagua deberá implementar una plataforma a fin de permitir a la SEREMI del Medio Ambiente, SEREMI de Salud y Superintendencia del medio ambiente, visualizar los datos continuos horarios de caudal y concentración medidos en chimenea.

Artículo 53. Plan de Monitoreo, Mediciones, Balances y verificación de cumplimiento de las medidas para CODELCO División Ventanas.

- CODELCO División Ventanas deberá en un plazo de un año contado desde la fecha de publicación del Plan, aprobar y validar el sistema de monitoreo continuo de emisiones de SO2 de caudal volumétrico en la chimenea principal el cual deberá estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente región de Valparaíso. El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Respecto de las emisiones de material particulado, CODELCO División Ventanas continuará con las mediciones isocinéticas semestrales en chimenea para verificar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el Plan. Estas deben ser realizadas por entidades autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. De la misma forma, la Superintendencia podrá requerir que se informe en otros periodos y frecuencias sobre los mismos u otros contaminantes o parámetros de interés.

- Las campañas de mediciones isocinéticas se programarán para ser realizadas durante los meses de junio y diciembre. En caso que por razones justificadas en algún momento no puedan realizase en las fechas programadas, CODELCO División Ventanas deberá informar al menos con 15 días de antelación, a la Superintendencia justificando la postergación con propuesta de nueva fecha la que no deberá exceder de 30 días más de lo programado.

- CODELCO División Ventanas deberá informar con al menos 15 días de anticipación mediante carta o por los medios que la Superintendencia defina, las fechas que se realizarán las campañas de mediciones isocinéticas correspondientes.

- Las mediciones isocinéticas deberán estimarse en base seca y realizarse en las fuentes y condiciones de operación identificadas en la Tabla 18 siguiente:

Tabla 20: Fuentes con mediciones isocinéticas CODELCO División Ventanas

| Fuente/proceso | Especificaciones adicionales |
| --- | --- |
| Chimenea principal C.P.S | Sin especificaciones adicionales |
| Secador | Entrada salida |
| P Acido | Sin especificaciones adicionales |
| H Eléctrico | Carguío entrada y salida Reducción entrada y salida Escoreo entrada y salida |
| Tolva 500 | Sin especificaciones adicionales |
| H.R RAF | Carguío Fusión Reducción Moldeo |
| H Basc R.A.F | Carguío Oxidación Reducción Moldeo |
| Calderas | Sin especificaciones adicionales |

- Sobre los informes y sus plazos: CODELCO División Ventanas deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente, informes trimestrales para el caso del balance de As y S y material particulado, según lo indicado en las letras b) y c) del presente artículo, que den cuenta sobre el cumplimiento del presente Plan. Además, el informe asociado al último trimestre del año, debe consolidar la información del año calendario. Los contenidos y el formato de presentación del informe mensual y anual serán establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de lo indicado, los informes se deberán presentar en papel y en medio electrónico, y deberán incluir a lo menos la siguiente información:

  - Respecto de las emisiones de As y S: CODELCO División Ventanas deberá dar cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 28/2013 Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, específicamente a lo señalado en su artículo 12 y artículo 16.

  - Respecto de las emisiones de material particulado, CODELCO División Ventanas deberá informar:

- Resultado de las mediciones de Caudal (m3N/h) y material particulado (mg/m3N) que corresponderán a cada fuente identificada en la tabla 19.

- Resumen de las horas de operación semestral de cada fuente medida

- Toneladas métricas semestrales de concentrado procesadas.

- Resumen de las emisiones de material particulado toneladas por semestre o por año según corresponda y toneladas de material particulado por toneladas de concentrado procesado.

- Anexo con planilla resumen de las horas de operación semestral bajo las condiciones de carguío, fusión, reducción, moldeo, oxidación, escoreo.

- Anexo con planillas de resultados de mediciones isocinéticas para cada corrida y condición de operación.

- Sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, establecidas en el artículo 3° letra ñ) de su Ley orgánica , respecto de los plazos de envío de información:

- Los informes de monitoreos discretos de material particulado deberán ser remitidos a la Superintendencia y a la SEREMI del Medio Ambiente dentro de los 30 días corridos del mes siguiente a la realización de la medición.

- Respecto de los informes trimestrales de azufre y arsénico, deberán ser remitidos dentro de los 30 días corridos del mes siguiente evaluado.

- CODELCO División Ventanas deberá mantener el sistema actual de información en línea de emisiones de SO2 en planta de ácido a disposición de la SEREMI del Medio Ambiente y la SEREMI de Salud, ambas de la Región de Valparaíso. Simultáneamente y en un plazo de 12 meses contados desde la fecha de publicación del decreto que apruebe el Plan en el Diario Oficial, deberá incorporar las mediciones de la chimenea principal, indicadas en el Plan.

Artículo 54. Plan de Monitoreo, mediciones y verificación de cumplimiento de las medidas para AES GENER.

  - AES GENER, deberá enviar cada año calendario a la Superintendencia del Medio Ambiente, un informe que dé cuenta de las emisiones de MP, SO2 y NOx . Dicho informe deberá contener además el consolidado del monitoreo continuo y las horas anuales de funcionamiento de los equipos, los MW mensual de cada unidad, las horas de operación mensual y el Caudal medio mensual.

  - Los datos que se obtengan de los sistemas de monitoreo continuo de emisión, deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de las disposiciones de la Superintendencia respecto de los sistemas de información, AES GENER deberá mantener el sistema actual de acceso en línea a los datos monitoreo horario de emisiones disponible para la SEREMI del Medio Ambiente, SEREMI de Salud y Municipio de Puchuncaví. Los datos en línea corresponden a NOx, SO2, MP y caudal.

  - AES GENER deberá hacer envío de manera trimestral, vía electrónica a SEREMI del Medio Ambiente y a la SEREMI de Salud de los informes consolidados de emisiones en los formatos establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente para el cumplimiento de la norma de emisión de termoeléctricas.

  - Sin perjuicio de lo establecido por la Superintendencia del Medio Ambiente, el informe deberá contener una planilla Excel con los datos diarios para cada unidad de:

- Concentración horaria mg/m3N de MP, NOx y SO2

- Caudal en m3N/h

- Horas operación

- Combustible utilizado

- % azufre combustible alimentado

- Consumo de combustible (carbón o petróleo) en t/día

- Horas de operación con diésel y horas de operación con carbón

- Condición de operación

- Horas de funcionamiento desulfurizadores

- Eventos especiales

- Adicionalmente deberá enviar el consolidado de los  informes de análisis de carbón

  - La corrección de oxígeno de los valores de emisión que se midan en todas chimeneas corresponden a las exigidas en la norma de emisión de termoeléctricas.

  - La Superintendencia del Medio Ambiente definirá y entregará los requisitos y contenidos mínimos del informe anual, en un plazo de 5 meses, contados desde la entrada en vigencia del presente Plan.

Artículo 55. Sobre la evaluación del Plan. La Superintendencia del Medio Ambiente elaborará indicadores de seguimiento del presente Plan y realizará  de manera anual una evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos.

CAPÍTULO XI

VIGENCIA Y OTROS

Artículo 56. Deróguese el D.S. N°252, de 1992, del Ministerio de Minería, que aprueba el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A.; sin perjuicio de que se mantienen plenamente vigentes todas aquellas resoluciones dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso u otros servicios públicos para su cumplimiento, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones del presente Plan.

Artículo 57. El Decreto que establezca el presente Plan entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

Pablo Badenier Martínez

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE

PIM/CRF/RMG/TGQ

Distribución:

- Gabinete Ministerial

- Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso

- Consejo Consultivo Nacional

- Consejo Consultivo Regional de Valparaíso

- Comité Operativo

- División Jurídica

- División de Calidad del Aire

- División de Información y Economía Ambiental

- División de Educación Ambiental

- Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente

- Expediente del Plan

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/reportes_com1_2.php

Estudios: (i) “Evaluación de exposición ambiental a sustancias potencialmente contaminantes presentes en el aire, comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, CENMA, de 2013; (ii) “Diagnóstico Plan de Gestión Atmosférica – Región de Valparaíso Implementación de un Modelo Atmosférico”, UNTEC, de 2012; (iii) “Evaluación de Medidas Costo Efectivas para Revisar y Reformular el Plan de Descontaminación Ventanas”, GEOAIRE, de 2015.

Estudio “Evaluación de medidas costo efectivas para revisar y reformular el Plan de Ventanas”, GEOAIRE 2015; y “Diagnóstico Plan de Gestión Atmosférica – Región de Valparaíso Implementación de un Modelo Atmosférico” UNTEC 2011

El Código Federal de Regulaciones 40, de la EPA, Partes 50 y 51 contiene las referencias sobre la fumigación costera, y en el Manual Técnico 1002 del New Jersey Department of Environmental Protection Division of Air Quality, pagina 46 10.2 Coastal Fumigation, se indica que las fuentes ubicadas a menos de 3 km de la costa deben evaluar la fumigación costera.

Corresponde a la emisión actual de 20 mg/m3N de MP para las unidades V1 y V2 del Plan complementario de compensación Campiche según D.S. N° 28 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, y de 50 mg/m3N para Nueva Ventanas y Campiche, como “fuentes existentes” según D.S N° 13 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente.

D.S N° 138/05 del MINSAL Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica

http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/324_1745_al_1755_antecedentes_empresas_2.pdf

Valores estipulados en Proyecto DIA “Tratamiento de Gases Secundarios del Convertidor Teniente”.

Ídem 14

http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/324_1745_al_1755_antecedentes_empresas_2.pdf

Meta N° 4, acción 4.1 del APL Zona Industrial Quintero Puchuncaví, año 2011.

APL Industrial Quintero Puchuncaví, compromiso 1.10.1 de AES GENER, año 2011.

De acuerdo a la metodología utilizada en la Declaración de Emisiones Atmosféricas año operativo 2014.

Funcionamiento: periodo o régimen en el cual el establecimiento comienza el procesamiento de materias primas e insumos y genera productos y residuos. Se eximen las puestas en marcha.

Compilation of Air Pollutant Emission Factors” de la United States Environmental Protection Agency (EPA).

“Registrado el Aviso de Quema Controlada, la Corporación Nacional Forestal deberá comunicar su ejecución, de inmediato y por la vía más rápida, a la Unidad de Carabineros que corresponda a la ubicación del predio”.

http://estaciones.monitoreosserpram.cl/quintero/publico/index.php

http://www.redmonitoreoventanas.cl/

http://nuevaerainforma.enap.cl/seccion/mapa-actual/